INFORME PROYECTO

Sistema de confort térmico inteligente en aula de clases para dos estudiantes

Elaborado por:

EDWARD ESTEBAN DÁVILA SALAZAR

104623010331

JUAN JOSE HURTADO MOLANO

104622020695

Universidad del Cauca

Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones

Ingeniería de Sistemas

Arquitectura Computacional

Popayán, Cauca, Colombia

14-10-2025

Contenido

Sistema de confort térmico inteligente en aula de clases para dos estudiantes	1

Planteamiento del problema	1

Diagrama General del proyecto	1

Descripción de cada módulo que conforma el proyecto	2

Diagrama de flujo del software	3

Herramientas de desarrollo	4

Componentes software	5

Interfaz gráfica de usuario (GUI)	5

Sensores	5

Actuadores	5

Alarmas	5

Proceso de pruebas	5

Test Backlog (min 10 pruebas)	6

Diagrama final	6

Fotografías evidencias (min 5)	7

Problemas encontrados (min 4)	8

Link GitHub	9

# Sistema de confort térmico inteligente en aula de clases para dos estudiantes

# Planteamiento del problema

En entornos educativos cerrados, el confort térmico de los ocupantes influye sobre su comodidad, capacidad de atención y rendimiento cognitivo. En aulas pequeñas (2 estudiantes), variaciones en temperatura, humedad relativa e iluminación pueden provocar condiciones de incomodidad térmica que requieren acción correctiva. La monitorización manual o la intervención humana no siempre son factibles; por ello se propone un sistema embebido capaz de:

- Medir variables ambientales relevantes (temperatura, humedad relativa y luz).

- Evaluar una métrica de confort térmico (PMV, Predicted Mean Vote) mediante una tabla de consulta.

- Ejecutar actuadores (ventilador, servomotor) o alarmas cuando el confort esté fuera de los umbrales definidos.

- Implementar control de acceso y configuraciones mediante seguridad por clave y registro de TAG RFID.

El objetivo es diseñar, implementar y documentar un prototipo que automatice el mantenimiento de condiciones de confort para los usuarios del aula.

# Diagrama General del proyecto

# Descripción de cada módulo que conforma el proyecto

Seguridad (Inicio)

- Función: solicitar clave de 4 dígitos vía keypad.

- Comportamiento: clave correcta → Config; clave incorrecta → Bloqueado (hasta pulsar botón físico).

- Componentes: Keypad, LCD, botón, LED rojo.

Config (Registro TAG)

- Función: leer TAG RFID autorizado y guardar bandera de autorización en EEPROM.

- Comportamiento: TAG válida → esperar 5 s → Monitor.

- Componentes: RC522, EEPROM, LCD.

Monitor (Lectura y evaluación)

- Función: leer sensores (NTC, DHT11, LDR), calcular PMV por interpolación en tabla (LUT), mostrar datos en LCD.

- Comportamiento: cada 2.5 s se realiza un ciclo de lectura/decisión; aplica ventana de reposo para evitar oscilaciones.

- Componentes: NTC (A0), DHT11, LDR (A1), LCD.

PMV Alto

- Condición: PMV > 0.5.

- Acción: activar relay → ventilador (12 V), parpadeo LED rojo (300 ms ON / 100 ms OFF) durante 3 s.

PMV Bajo

- Condición: PMV < −0.7.

- Acción: girar servo 90° (simulación de apertura/acción), parpadeo LED azul (100 ms ON / 400 ms OFF) durante 2 s.

Alarma

- Condición: temperatura > 30 °C durante 3 lecturas consecutivas.

- Acción: buzzer y parpadeo LED rojo (100/500 ms). Se desactiva al presionar tecla # y regresa al estado Inicio.

Bloqueado

- Condición: ingreso de clave incorrecta.

- Acción: muestra BLOQUEO y requiere pulsación de botón físico para regresar a Inicio.

# Diagrama de flujo del software

# Herramientas de desarrollo

Para el desarrollo del proyecto las herramientas que se están usando son:

| Wokwi. Simulación de circuitos y programación en Arduino. |  |
| --- | --- |
| Repositorio en GitHub. Manejo de versiones de código fuente. |  |
| Doxygen: herramienta de documentación automática del software. |  |
| Arduino IDE: desarrollo y carga del código fuente |  |

# Componentes software

## Interfaz gráfica de usuario (GUI)

| Librería | Función | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Keypad | char getKey() | Devuelve la tecla presionada. | Implementado y probado |
| LiquidCrystal | lcd.print() | Muestra mensajes en pantalla. | Implementado y probado |

## Sensores

| Librería | Función | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| DHT | readHumidity(), readTemperature() | Lee temperatura y humedad del ambiente. | Implementado y probado |
| analogRead() | Lectura de NTC y LDR | Captura temperatura por NTC y luz por LDR. | Implementado y probado |

## Actuadores

| Librería | Función | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Servo | servo.write() | Controla la posición del servomotor. | Implementado y probado |
| digitalWrite() | Control del relay y LEDs. | Activa/desactiva ventilador o indicadores. | Implementado y probado |

## Alarmas

- Alarma por temperatura alta: activada cuando la temperatura supera 30 °C en 3 lecturas consecutivas; emite buzzer y LED rojo intermitente.

- Bloqueo por intentos fallidos: después de ingreso de clave incorrecta, sistema bloqueado hasta pulsar botón físico.

# Proceso de pruebas

Se siguió una metodología basada en cuatro cuadrantes:

- Pruebas unitarias: validación de lectura de sensores y respuesta de actuadores.

- Pruebas de componentes: integración de sensores con la interfaz LCD.

- Pruebas de integración: evaluación completa del sistema FSM en funcionamiento.

- Pruebas de desempeño: observación de la estabilidad del sistema bajo funcionamiento continuo.

## Test Backlog (min 10 pruebas)

| # | Prueba | Descripción | Pasó | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lectura de temperatura NTC | Verificar rango 20°C–30°C | Sí | Estable |
| 2 | Lectura de humedad DHT11 | Variar con humedad de la sala vs ambiente exterior | Sí | Precisión ±3% |
| 3 | Lectura de luz LDR | Cubrir y destapar sensor | Sí | Responde bien |
| 4 | Ingreso de clave | Introducir clave incorrecta | Sí | Sistema bloquea |
| 5 | RFID válido | Acercar TAG registrada | Sí | Transición correcta |
| 6 | PMV alto | Simular T>32°C, RH<50% | Sí | Ventilador activo |
| 7 | PMV bajo | Simular T<20°C, RH>80% | Sí | Servo activado |
| 8 | Alarma | Forzar T>30°C por 3 lecturas | Sí | Buzzer y LED activos |
| 9 | Reinicio de bloqueo | Pulsar botón físico | Sí | Regresa a Inicio |
| 10 | Visualización LCD | Confirmar actualización cada ciclo | Sí | Información clara |

# Diagrama final

# Fotografías evidencias (min 5)

# Problemas encontrados (min 4)

- Componentes físicos en mal estado → se hizo el cambio para asegurar la conexión.

- Variación en lectura del NTC por mal contacto en protoboard → se mejoró conexión.

- DHT11 arrojaba NaN en lecturas rápidas → se agregó retardo de 2.5s por ciclo.

- Interferencia entre RFID y relay → se usó filtrado y conexión a GND común.

# Link GitHub

https://github.com/DVLASZ/Proyecto-Comfort-Termico